TIIMALASI (4 – 6 oppituntia)

Tätä tiimalasitehtävää on tarkoitus tehdä muutamien seuraavien maanantaipäivien aikana. Yritetään pitää lukujärjestyksestä kiinni.
Onhan kaikilla käytettävissä tietokone ja hiiri, jolloin tehtävän tekeminen onnistuu hyvin? Ellei, kerro siitä.

Tarkista ensimmäiseksi Tinkercadin toimnta. Ovatko tunnukset tallessa? Ellet löydä niitä, ole minuun yhteydessä.

Palauta mieleen perustoiminnot. Katso alla oleva aloituksen lyhytohje.

TINKERCADIN LYHYTOHJE:

- Avaa uusi malli ”Create new design”

- Vaihda ensimmäiseksi tiedoston nimi. Siinä on oma nimesi ja mallin nimi.

- Raahaa viivoitin (Ruler) työtasolle. Tämän avulla saat mitoista tarkat.

- Oikeassa alanurkassa on ”Snap Grid”. Vaihda siinä mittayksiköksi 0,1 mm.

- Mallinna peruskappaleiden avulla.

- Muuta peruskappaleesta tarvittaessa reikätyökalu.

Mallinna Tinkercadilla tiimalasi, jonka korkeus on 60 - 100 mm ja halkaisija on 30 – 40 mm. Seinämäpaksuudeksi sopii 1,5 mm.

Tämä tehtävä on perusidealtaan sama kuin lampunvarjostimen mallintaminen. Mallinnat ensin tiimalasin toisen puoliskon ja kopioit sen, käännät 180° ja yhdistät puoliskot.

Älä tee mitään kehikkoa tiimalasin ympärille. Tulostusaika lyhenee huomattavasti.

- Ensimmäisen kaksoistunnin tavoitteena on mallintaa tiimalasin ensimmäinen puolisko. Paraboloidi on sopiva muokattavaksi.

- Ensimmäisen puoliskon korkeudeksi esim. 40 mm.

- Harjoittele reikätyökalun kohdistamiseksi keskelle Align-toimintoa. Googlaa hakusanalla ”Tinkercad how to Align”

- Toisella kaksoistunnilla kopioidaan ensimmäinen puolisko ja yhdistetään tiimalasin puoliskot ja lisätään reikä puoliskojen välille ja valmistetaan tulpat.

- On myös ratkaistava, miten hiekka saadaan tiimalasin sisälle.

- Kolmannella kaksoistunnilla perehdytään Cura 4.5 -viipalointiohjelmaan.

Lähetä STL-tiedosto minulle sähköpostiosoitteeseen tekninen.syk@gmail.com

Ideoita löytyy kuvahaulla Tinkercad hourglass

Tästä löydät erään ratkaisun