| Polkupyörän huolto ja tarkastuslista. Merkki ja malli_________________________________ Huolto____ / ____ / ______ Rungon numero________________________ Väri________________ Liike ja ostopäivä____________________________________ ____ / ____ / ______ Renkaan koko(tuuma) ____x __x____ Renkaan koko (ISO)____-_____ Vaihteiden määrä __________ Vaihteiden merkki_________________________ Pese pyörä ennen huoltoa. Käytä mietoa pesuainetta. Jos käytät painepesuria, käytä pientä painetta, älä suihkuta laakereihin! kunnossa korjattava toimenpide/havainto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Runko |  |  |  |
| Rungossa ei ole murtumia, vääntymiä, lommoja tai ruostetta |  |  |  |
| Etu haarukka |  |  |  |
| Haarukka on suora, eikä siinä ole vääntymiä, murtumia tms. |  |  |  |
| Haarukassa ei ole väljyyttä, kun heilutat sitä edestakaisin rungon suuntaisesti esim käsijarrun avulla |  |  |  |
| Haarukka kääntyy vapaasti, eikä se tunnu kankealta |  |  |  |
| Ohjaustanko |  |  |  |
| Tanko on poikittain linjassa etupyörään nähden |  |  |  |
| Tanko ei käänny,kun väännät sitä ollessasi hajareisin eturenkaan päällä |  |  |  |
| Kädensijat ovat ehjät, eivät pyöri tyhjää ja peittävät tangon pään |  |  |  |
| Satula |  |  |  |
| Satula on ehjä, eikä se pyöri. |  |  |  |
| Satulan korkeus. Jalat yltävät juuri ja juuri maahan. Polkiessa jalat eivät mene täysin suoraksi. Eivätkä mene täysin koukkuun. |  |  |  |
| Ilmanpaine ja renkaat |  |  |  |
| Ilmanpaineet on sopivat ja venttiili on suorassa ja kiristetty . Venttiilin hattu on paikallaan |  |  |  |
| Renkaat ovat ehjät, eikä niissä ole haleamia ja kulutuspintaa on jäljellä |  |  |  |
| Vanteet ovat ehjät ja niissä ei ole rasvaa jarrutuspinnassa |  |  |  |
| Pinnat ovat kireät ja niitä ei puutu |  |  |  |
| Renkaan linjaus. Onko rengas haarukan keskellä. Pyöriikö se tasaisesti eikä vippaa puolelta toiselle |  |  |  |
| Laakerit. Pyöriikö rengas ilmaan nostettuna tasaisesti, kuuluuko rutinaa tai onko välystä kun heilutat rengasta sivusuunnassa pyörä käännettynä ylösalaisin |  |  |  |
| Jarrut |  |  |  |
| Jarrukahva on sopivalla kohtaa, ei pyöri tangolla. Kahvan liike ja etäisyys on hyvä |  |  |  |
| Jarruvaijeri on ehjä ja liikkuu hyvin. Etuvaijeri liikkuu hyvin kun nostat pyörän ilmaan ja käännät tankoa |  |  |  |
| Jarrukengissä on kulutuspintaa ja ne on säädetty sopivan lähelle ja ne ovat linjassa vanteen kanssa |  |  |  |
| Mutterit jarrupaloissa ja längissä ovat kiristetty |  |  |  |
| Hydraulisissa jarruissä säiliö on täynnä, eikä järjestelmässä ole ilmaa. |  |  |  |
| Jarrulevyt ovat suorat ja puhtaat |  |  |  |
| Jarrut toimivat hyvin. Jalkajarrussa ei ole liikaa tyhjää tai se on tehoton |  |  |  |
| Kammet ja pedaalit |  |  |  |
| Kammet ovat linjassa ja niiden mutteri/lukitus /pultti on kiristetty. Heiluttaessa sivusuunnassa ei saa olla klappia. Huomaa kiristyssuunta. |  |  |  |
| Pedaalit pyörivät kunnolla ja ne on kiristetty kunnolla kampeen. Huomaa kiristyssuunta |  |  |  |
| Ketju |  |  |  |
| Ketju on puhdas ja rasvattu ohuella öljyllä. Se ei ole venynyt liiaksi. Taivuta sivusuunnassa, pitää taipua vähän. Voit tarkistaa ketjun kunnon mittaamalla ketjusta 12 nivelen väli. Uudessa ketjussa se on 30,48 cm. Jos väli on suurempi kuin 2 mm , vaihda se |  |  |  |
| Ketjusuojus |  |  |  |
| Ketjusuojus on ehjä ,eikä ketju tai kampi hankaa siihen. Ruuvit on kireällä |  |  |  |
| Rattaat |  |  |  |
| Eturatas ei ole vääntynyt tai hampaat kuluneet. |  |  |  |
| Takaratas/rattaat tarkistettu. Harjattu puhtaaksi tai ruuvimeisselillä puhdistettu rattaiden välit |  |  |  |
| Vaihteensiirtäjät (jos on) |  |  |  |
| Vahteen valitsin toimii kunnolla |  |  |  |
| Ketjunsiirtä/t toimii takeltelematta |  |  |  |
| Pikakiristäjät (jos on) |  |  |  |
| Akseleissa :kiristää tarpeeksi |  |  |  |
| Satulassa: kiristää tarpeeksi |  |  |  |
| Kurasuojat |  |  |  |
| Kurasuojat ei hankaa mihinkään |  |  |  |
| Heijastimet |  |  |  |
| Heijastimet ovat paikoillaan ja ehjät. Takana punainen, edessä valkoinen. Pinnoissa keltainen |  |  |  |
| Tavarateline |  |  |  |
| Tavarateline on tukevasti kiinni |  |  |  |
| Valot |  |  |  |
| Valaisin toimii |  |  |  |
| Kilikello |  |  |  |
| Kilikello toimii ja on sopivalla etäisyydellä |  |  |  |
| Lukitus |  |  |  |
| Lukko toimii takertelematta |  |  |  |
| Lisävarusteet |  |  |  |
| Lisävarusteet toimivat yms |  |  |  |

Kaikkien muttereiden kiristys, vaijereiden ja laakereiden rasvaus ja koeajo

Tehnyt____________________________________